合肥市海绵城市建设项目设计文件编制

规定和技术审查要点

（征求意见稿）

合肥市城乡建设局

2019年12月

前 言

为贯彻落实《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发〔2015〕75号）、《安徽省人民政府办公厅关于加快推进海绵城市建设的通知》（皖政办秘〔2015〕228号）、《关于落实规划建设管控制度进一步加快海绵城市建设的通知》（建城函〔2017〕515号）、《合肥市海绵城市专项规划（2016-2030年）》等文件要求，推进合肥市海绵城市的科学建设，由合肥市城乡建设局组织编制本文件。编制组经广泛调查研究，总结近年来海绵城市项目建设经验，并参考国内有关标准和政策，结合合肥市实际情况，对建筑与小区、城市道路、城市绿地与广场三类建设项目的海绵城市建设项目设计文件编制规定和技术审查要点作出了指引，并在广泛征求规划、设计、审图和管理单位意见的基础上编制了本文件，为海绵城市设计文件编制、技术管理和设计审查提供依据。

本文件主要内容包括总则、海绵城市建设项目设计文件编制规定、海绵城市建设项目设计文件技术审查要点等。

本文件由合肥市城乡建设局负责发布实施，合肥市市政设计研究总院有限公司负责具体技术内容的解释。本文件在实施过程中，各单位如有意见或建议，请及时反馈至合肥市市政设计研究总院有限公司（地址：合肥市义井路783号，邮编230041），以供今后修订时参考。

发布实施：合肥市城乡建设局

主编单位：合肥市市政设计研究总院有限公司

参编单位：安徽省建筑科学研究设计院

合肥市规划设计研究院

东华工程科技股份有限公司

安徽地平线建筑设计有限公司

安徽寰宇建筑设计院

安徽省施工图审查有限公司

安徽省多维施工图审查有限责任公司

安徽省皖江施工图审查有限责任公司

编制人员：

审查专家：

1、总则

1.1 为贯彻落实国家建设海绵城市的相关要求，推动合肥市海绵城市的科学建设，并结合合肥市相关工程设计与审查经验编制本文件，作为合肥市海绵城市建设项目设计文件编制及审查工作的依据。

1.2 本文件适用于合肥市主城区范围内建筑与小区、城市道路、城市绿地与广场三类新建、改建、扩建项目，合肥市其它地区可以参照执行。对于特殊项目（如高污染高风险地区项目），需按相关规范专题研究，不在本项目技术审查范围内。

1.3本文件供设计单位编制海绵城市相关设计文件及审查机构进行技术性审查时使用。

1.4 海绵城市建设工程设计内容的审查与项目设计的评审、审查同步进行，由相应专业的专家一并审查。

1.5 本文件在执行过程中，除执行本文件要求外，还应符合国家、安徽省和合肥市相关标准和规范性文件。

1.6 采用暂无国家、行业或地方标准的新技术、新材料或新工艺时，设计应作详细说明，并提供相关认证材料。

1.7 本规定中未注明日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

2、海绵城市建设项目设计文件编制规定

2.1海绵城市建设项目从方案至施工图设计阶段，应包含设计依据、项目概况等基本内容，其通用要求具体详见表1和表2。

表1 海绵城市建设项目方案设计内容与要求（通用要求）

| 内容 |  | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计依据 | 相关标准、规范、规划、政策文件等。 |
| 2 | 项目概况简介 | 简述项目建设地点、区位、用地性质、工程范围及主要工程建设内容等。 |
| 3 | 现状介绍 | 1、项目所在位置、地块用地性质及周边路网建设现状。 2、项目所处点位及周边雨污水管网现状、排水防涝现状。3、项目所处点位及周边河湖水系现状，项目所在小流域简介、现状河道岸线、竖向、水质及雨水径流去向等情况介绍。 |
| 4 | 建设必要性 | 结合海绵城市建设理念及现状介绍，说明海绵城市建设的必要性。 |
| 5 | 项目与上位规 划及有关海绵城市建设政策要求衔接情况 | 简述项目所在区域海绵城市专项规划、雨水防涝规划、污水专项规划等上位规划，明确项目所在地块的规划目标、控制指标及雨水防涝、污水系统建设要求。 |
| 6 | 项目海绵城市建设条件分析 | 1、项目建设区域下垫面情况、区域现状径流系数、排水条件、气候状况、河道情况、点源污染及面源污染等。 2、建筑布局和低影响开发设施可用建设场地情况。 3、简述场地排水系统，如场地坡向及坡度、雨水径流汇集路径、排水管网设置等。 4、通过对建设基础条件论述，做出项目海绵城市建设适建性分析。 |
| 7 | 项目海绵化建设目标可达性分析 | 海绵化设施种类、设施容积/面积、地块年降雨量及年径流量、地表径流系数、年径流总量控制率、设施控制雨量、未受控制雨量、年径流污染去除率等数据。 |
| 8 | 项目与邻近海绵体的衔接 | 明确建设项目周边地块海绵设施衔接情况，充分发挥海绵城市建设较好地块的辐射功能。 |
| 9 | 投资估算 | 海绵城市建设专项投资估算 |
| 10 | 特殊事项说明 | 不具备海绵城市建设的项目进行合理充分的原因陈述。 |
| 11 | 与其它相关专业的衔接 | 明确海绵城市建设项目设计和其它相关专业衔接内容及注意事项。 |

表2 海绵城市建设项目施工图设计内容与要求（通用要求）

| 内容 |  | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计依据 | 相关标准、规范、规划、政策文件、计算书、地勘资料、方案批复等。 |
| 2 | 项目概况简介 | 简述项目建设地点、区位、用地性质、项目所在地自然条件、工程范围、及主要工程内容等。 |
| 3 | 现状介绍 | 1、项目所在位置、地块用地性质及周边路网建设现状。 2、项目所处点位及周边雨污水管网现状、排水防涝现状。 3、项目所处点位及周边河湖水系现状，现状河道岸线、水质情况介绍。 |
| 4 | 项目与上位规 划及有关海绵城市建设政策要求衔接情况 | 结合审批通过的设计方案，简述项目所在区域海绵城市专项规划、雨水防涝规划、污水专项规划等上位规划，明确项目所在地块的规划目标、控制指标及雨水防涝、污水系统建设要求。 |
| 5 | 项目海绵城市建设条件分析 | 1、项目建设区域下垫面情况、区域现状径流系数、排水条件、气候状况、河道情况及面源污染等。 2、建筑布局和低影响开发设施建设场地情况。 3、进行竖向高程及场地排水系统分析，如场地坡向及坡度、雨水径流汇集路径、排水管网设置等。 4、项目雨水外排量和现状排水管网接纳能力分析。 |
| 6 | 项目海绵化建设目标可达性分析 | 海绵化设施种类、设施容积/面积、地块年降雨量及年径流量、地表径流系数、年径流总量控制率、设施控制雨量、未受控制雨量、年径流污染去除率等数据。 |
| 7 | 海绵城市设计计算成果 | 1、可达性分析成果汇总。 2、鼓励采用专业软件进行径流模拟。采用模型模拟的应提供模型构建过程和主要参数取值。 |
| 8 | 项目与邻近海绵体的衔接 | 明确建设项目周边地块海绵设施衔接情况，充分发挥海绵城市建设较好地块的辐射功能，与周边区域协同开发。 |
| 9 | 与其它相关专业的衔接 | 明确海绵城市建设项目设计和其它相关专业衔接内容及注意事项。 |
| 注：对方案设计中已有海绵城市设计内容并取得批复的，本表中施工图设计内容与要求可简化。 |  |  |

2.2 建筑与小区海绵城市建设项目满足表1和表2要求外，还应包括表3和表4的内容要求。

表3 建筑与小区项目方案编制主要内容与要求

| 内容 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 海绵设施方案设计论述 | 1、项目汇水分区划分及排水系统介绍。 2、海绵设施适用性分析，选择合适的海绵设施。 3、所选海绵设施基本构造、主要材料及主要技术参数（屋顶绿化、下沉绿地、透水铺装、水体、回用设施、调蓄设施等）。 4、针对建筑与小区人员密集场所，在雨水收集部位应有面源污染控制措施、雨水防溢措施和防止蚊蝇鼠患措施。 5、根据设计地块现状植物，概述种植设计构思、海绵设施植物选择。 6、描述海绵设施雨水系统流程，对组合方案进行比选。 |

表4 建筑与小区项目施工图设计主要内容与要求

| 内容 |  | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 海绵设计说明 | 1、设计原则：阐述海绵城市设施构建的基本原则和流程。 2、设计目标：根据海绵城市专项规划要求，说明项目所在管控单元的径流总量控制等目标。 3、描述项目平面及竖向设计、海绵设施雨水系统流程及所选海绵设施的主要材料和技术参数。 4、简要说明雨水回用系统回用雨水的用途、处理工艺、回用设施规模、出水水质、设置位置、主要设备选型等。 5、结合海绵设施布局进行种植详细设计，种植设计说明中应包括植物土壤要求、选样要求、栽植准备及养护要求等；种植设计平面图中应包括种植范围、植物品种等。 6、有监测要求时应说明监测内容、监测频次、监测站点平面位置、主要监测设备等。 7、有采用新技术、新材料、新工艺的，增加相应说明。 8、施工、验收和管理养护注意事项。 |
| 2 | 工程图纸 | 1、海绵设施总平面布置图、排水系统图 2、竖向设计图 3、铺装设计平面图 4、海绵设施平、剖面图 5、雨水回用系统平面图、工艺流程图、设备安装大样图 6、海绵设施种植设计总平面图、下凹式绿地范围图 7、雨水调蓄池平、剖面图 8、主要海绵设施一览表和工程量表 |

2.3城市道路海绵城市建设项目满足表1和表2要求外，还应包括表5和表6的内容要求。

表5 城市道路项目方案编制主要内容与要求

| 内容 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 海绵设施方案设计论述 | 1、项目汇水分区划分及排水系统介绍。 2、综合考虑项目所在管控单元的年径流总量控制目标及单元内整体功能布局、周边建设情况、水文地质、排水设施条件等特点，以确定相应海绵设施，如下沉式绿地率、透水铺装率、雨水调蓄模块、生态树池等。 3、所选海绵设施基本构造、主要材料及主要技术参数、平面设计部分设施大样设计。 4、根据设计地块现状植物，概述种植设计与海绵设施植物选择；改造项目应分析现状存在的主要问题，新建项目应分析与传统开发模式下的效果差异。 5、有监测要求时应说明监测内容和监测站点平面位置。 6、建设规划与处理程度论述。 7、雨水调蓄、回用及再生水系统方案。 8、改扩建项目针对现状存在的问题，提出相应设计方案。 |

表6 城市道路项目施工图设计主要内容与要求

| 内容 |  | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 海绵城市设计说明书 | 1、设计原则：阐述海绵城市设施构建的基本原则和流程。 2、设计目标：根据海绵城市专项规划要求，说明项目所在管控单元的径流总量控制等目标。 3、说明项目场地竖向高程、雨水管网设置和地块汇水分区划分情况。 4、提出适宜的海绵设施组合，以及各种设施的规模、用途、用量。 5、雨水回用系统简要说明雨水处理工艺、回用设施规模及防误用措施。 6、有监测要求时应说明监测内容、监测频次、监测站点平面位置、主要监测设备等。 7、有采用新技术、新材料、新工艺的，增加相应说明。 8、施工、验收和管理养护注意事项。 |
| 2 | 工程图纸 | 1、海绵设施总平面布置图：包括海绵设施布局、海绵设施与其他道路设施及排水管线之间的衔接关系、监测设施（如有）、绿化景观布置示意、竖向高程等 2、项目汇水分区划分、排水系统图 3、海绵设施平、剖面图 4、其它有关设施详图 5、透水铺装范围图 6、主要海绵设施一览表和工程量表 |

2.4城市绿地与广场海绵城市建设项目满足1和表2要求外，还应包括表7和表8的内容要求。

表7 城市绿地与广场项目方案编制主要内容与要求

| 内容 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 海绵设施方案设计论述 | 1、项目汇水分区划分及排水系统介绍。 2、描述海绵设施雨水系统的流程和利用方式。 3、合理进行地块竖向设计，结合竖向及地域特点进行植物设计。概述种植设计构思、海绵设施植物选择及后期养护措施。 4、改扩建项目针对项目本底现状所存在的问题，提出具有针对性的设计方案。 5、雨水调蓄、回用及再生水系统方案，人工水体宜采用再生水。 6、测算广场各类铺装的面积，确定合适的透水铺装率和铺装材料。 |

表8 城市绿地与广场项目施工图设计主要内容与要求

| 内容 |  | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 海绵城市 设计内容 | 1、设计原则：阐述海绵城市设施构建的基本原则和流程。 2、设计目标：根据海绵城市专项规划要求，说明项目所在管控单元的径流总量控制等目标。 3、描述海绵设施雨水系统的流程以及雨水收集、预处理、净化、系统控制的具体措施。 4、所选海绵设施基本构造、主要材料、主要技术参数和平面设计。 5、结合海绵设施布局进行种植详细设计，包括植物种植范围、植物选择、配置要求、种植立地条件、注意事项等。 6、有采用新技术、新材料、新工艺的，增加相应说明。 7、施工、验收和管理养护注意事项。 |
| 2 | 施工图纸 | 1、图上应重点绘出海绵设施、排水管网，绿化景观布置、透水铺装范围、植物配置平面布置图等 2、主要海绵设施一览表和工程量表 |

3、海绵城市建设项目设计文件技术审查要点

3.1海绵城市建设项目设计文件技术审查应遵循规划引领、生态优先、安全为重、因地制宜、经济高效、统筹建设的原则。

3.2海绵城市建设项目设计文件技术审查应针对编制内容并结合有关标准、规范等进行审查。其中基本内容为必审项，其他内容根据项目设计文件对应的海绵设施进行审查。

3.3建筑与小区海绵城市建设项目设计文件技术审查要点应重点关注表9的内容。

表9 建筑与小区设计项目审查要点

| 审查内容 |  | 审查要点 | 参考标准、规范 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本内容 | 1、设计原则：阐述海绵城市设施构建的基本原则和流程。 2、设计目标：根据海绵城市专项规划要求，说明项目所在管控单元的径流总量控制等目标。 3、描述项目平面及竖向设计、海绵设施雨水系统流程及所选海绵设施的主要材料和技术参数。 4、海绵设施总平面布置图。 5、主要海绵设施一览表和工程量表。 |  |
| 2 | 建筑屋顶 | 1、宜采取雨落管断接或设置集水井等方式将屋面雨水断接并引入周边绿地内小型、分散的低影响开发设施，或通过植草沟、雨水管渠等将雨水引入场地内的集中调蓄设施。 2、新建建筑小区屋面表面应采用对雨水无污染或污染较小的材料，不宜采用沥青或沥青油毡，宜优先考虑结合景观设置绿色屋顶。 | 第1条参考《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建（试行）》4.3.2 第2条参考《安徽省海绵城市规划技术导则—低影响开发雨水系统构建（试行）》（DB34/T 5031）6.3.5 |
| 3 | 附属绿地 | 1、绿地在满足改善生态环境、美化公共空间、为居民提供游憩场地等基本功能的前提下，应结合绿地规模与竖向设计，在绿地内设计可消纳屋面、路面、广场及停车场径流雨水的低影响开发设施，并通过溢流排放系统与城市雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统有效衔接。 2、道路径流雨水进入绿地内的低影响开发设施前，应利用沉淀池、前置塘等对进入绿地的径流雨水进行预处理，防止径流雨水对绿地环境造成破坏。 | 第1、2条参考《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建（试行）》4.3.4 |
| 4 | 小区道路和铺装 | 1、道路横断面设计应优化道路横坡坡向、路面与道路绿化带及周边绿地与竖向关系，便于径流雨水汇入绿地内的低影响开发设施。 2、建筑与小区内人行道、邻里支路及其它荷载道路，宜优先采用透水性路面，广场、步行、自行车道采用渗透性铺装。透水铺装的设置应充分考虑下垫面壤渗透性及区域地下水位。 3、透水铺装地面结构应符合《透水砖路面技术规程》（CJJ/T188）的相关规定。 | 第1条参考《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建（试行）》4.3.3。 第2条参考《安徽省海绵城市规划技术导则—低影响开发雨水系统构建（试行）》（DB34/T 5031）6.3.9 |
| 5 | 雨水收集利用系统 | 1、屋面应采用对雨水无污染或无污染较小的材料，有条件时宜采用种植屋面。种植屋面应符合现行行业标准《种植屋面工程技术规程》JGJ 155的规定。 2、雨水供水管道应与生活饮用水管道分开设置，严禁回用雨水进入生活饮用水给水系统。 3、雨水净化工艺应与用途相匹配。 | 第1条参考《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范GB50400》5.1.1 第2、3条参考《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范GB50400》7.3.1、8.1.5～8.1.8 |
| 6 | 雨水调蓄系统 | 1、自然水体和坑塘应进行保护。景观水体、池（湿）塘、洼地，宜作为雨水调蓄设施，当条件不满足时，可建造调蓄池。 2、调节排放设施和收集回用系统的储水设施合用时，应采用机械排空，且不应在降雨过程中排水。 3、有水景的建筑小区，应优先利用水景来收集和调蓄场地雨水，同时兼顾雨水蓄渗利用及其他设施。景观水体面积应根据汇水面积、控制目标、水量平衡等分析确定，并应对超标准雨水进行溢流排放。 4、调蓄外排雨水量不应大于市政管网接纳能力。 | 第1、2条参考《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范GB50400》9.0.2、9.0.10 第3条参考《安徽省海绵城市规划技术导则—低影响开发雨水系统构建（试行）》（DB34/T 5031）6.3.9 |
| 7 | 植物选择 | 1、低影响开发设施内植物宜根据水分条件、径流雨水水质等进行选择，宜选择耐盐、耐淹、耐污等能力较强的乡土植物。 2、建筑屋顶不宜种植高大乔木、不宜选择根系穿刺性强的植物种类。 | 第1条参考《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建（试行）》4.3.4（3） |

3.4城市道路海绵城市建设项目设计文件技术审查要点应重点关注表10的内容。

表10 城市道路设计项目审查要点

| 审查内容 |  | 审查要点 | 参考标准、规范 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本内容 | 1、设计原则：阐述海绵城市设施构建的基本原则和流程。 2、设计目标：根据海绵城市专项规划要求，说明项目所在管控单元的径流总量控制等目标。 3、项目海绵设施组合情况，以及各种设施的规模、用途、用量。 4、海绵设施总平面布置图。 5、主要海绵设施一览表和工程量表。 |  |
| 2 | 道路横断面设计 | 1、为便于雨水的收集，道路坡向应朝向雨水设施设置位置的一侧。当道路设置超高时，雨水设施应按道路超高坡向的位置设置，保证道路的安全行驶。 2、道路横断面设计时，应合理确定道路横坡坡向、路面与道路绿化带及周边绿地的竖向关系等，便于径流雨水汇入低影响开发设施。 | 第1条参考《城市道路工程设计规范CJJ37》5.4.2 第2条参考《合肥市城市道路设计导则》4.2.6 |
| 3 | 人行道、非机动车道路面结构 | 自行车道、人行道以及其他非重型车辆通过路段，宜优先采用渗透性铺装材料。当城市市政道路采用透水路面时，应充分考虑透水路面的道路荷载，并应满足国家有关标准、规范的要求。 | 参考《安徽省海绵城市规划技术导则—低影响开发雨水系统构建（试行）》（DB34/T 5031）6.4.9 |
| 4 | 道路绿地 | 1、城市道路宜采用下沉式绿地、生物滞留设施、植草沟等低影响开发设施。城市道路中面积、宽度较大的绿化带、交通岛、渠化岛等区域可依据实际情况采用雨水湿地、雨水花园、湿塘、调节塘等低影响开发设施。 2、城市道路绿化带内低影响开发设施（如下沉绿地、雨水湿地、雨水花园、湿塘、植草沟），应采取必要的防渗措施，防止径流雨水下渗对道路路面及路基的强度和稳定性造成破坏。 | 第1、2条参考《安徽省海绵城市规划技术导则—低影响开发雨水系统构建（试行）》（DB34/T 5031）6.4.2、6.4.4 |
| 5 | 下穿道路及立交节点 | 1、立体交叉下穿道路的低洼段和路堑式路段应设独立的雨水排水分区，严禁分区之外的雨水汇入，并应保证出水口安全可靠。 2、应充分利用立交桥区域内绿化空间，合理布置低影响开发雨水设施消纳立交桥区域雨水。桥面雨水落水管宜接入绿地，管口应铺设卵石层消能、散水。 | 第1条参考《城市排水工程规划规范GB50318》5.1.2 第2条参考安徽省海绵城市规划技术导则—低影响开发雨水系统构建（试行）》（DB34/T 5031）6.4.9 |
| 6 | 雨水预处理及排放 | 1、新建道路宜结合红线内外绿地空间、道路纵坡及标准断面、市政雨水排放系统布局等，优先采用生态排水方式。 2、当道路红线外绿地空间规模较大时，可结合周边地块条件设置植被缓冲带、雨水湿地、雨水塘等雨水调节设施，集中消纳道路及部分周边地块雨水径流，控制径流污染。 | 第1、2条参考安徽省海绵城市规划技术导则—低影响开发雨水系统构建（试行）》（DB34/T 5031）6.4.9 |

3.5城市绿地与广场海绵城市建设项目设计文件技术审查要点应重点关注表11的内容。

表11 城市绿地与广场设计审查要点

| 审查内容 |  | 审查要点 |  | 参考标准、规范 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本内容 |  | 1、设计原则：阐述海绵城市设施构建的基本原则和流程。 2、设计目标：根据海绵城市专项规划要求，说明项目所在管控单元的径流总量控制等目标。 3、描述项目海绵设施雨水系统的流程及所选海绵设施基本构造、主要材料、主要技术参数。 4、海绵设施平面布置图。 5、主要海绵设施一览表和工程量表。 |  |  |  |
| 2 | 径流总量控制 |  | 应优先采用植被浅沟、下沉式绿地、雨水塘等地表生态设施，在充分渗透、滞蓄雨水的基础上，减少外排雨水量、控制雨水径流总量的作用，实现方案确定的径流总量控制率。 |  | 参考《公园设计规范GB51192》 9.2.3 |  |
| 3 | 透水铺装 |  | 1、城市绿地与广场宜利用透水铺装、生物滞留设施、植草沟等小型、分散式低影响开发设施消纳自身径流雨水。 2、城市广场铺装宜采用渗透性铺装，可结合广场竖向布置分散式的雨水调蓄设施，消纳广场自身雨水径流。 |  | 第1条参考《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建（试行）》4.5 第2条参考《安徽省海绵城市规划技术导则—低影响开发雨水系统构建（试行）》（DB34/T 5031）6.5.9 |  |
| 4 | 地下空间 |  | 城市绿地与广场应限制地下空间的过度开发，为雨水回补地下水提供渗透路径。 |  | 参考《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建（试行）》4.5 |  |
| 5 | 植物选择 |  | 苗木种类的选择应考虑区域立地条件和养护管理条件，以适生为原则，并符合下列规定：1、应以乡土植物为主，慎用外来物种； 2、应调查区域环境特点，选择抗逆性强的植物。 |  | 参考《公园设计规范GB51192》7.2.2 |  |
| 6 | 驳岸 |  | 素土驳岸应符合下列规定： 1、岸顶至水底坡度小于45°时应采用植被覆盖；坡度大于45°时应有固土和防冲刷的技术措施； 2、地表径流的排放口应采取工程措施防止径流冲刷。 |  | 参考《公园设计规范GB51192》8.3.3 |  |

4、其他

4.1 附加说明

1. 建筑与小区：本文件所指建筑与小区包括民用建筑（居住建筑、公共建筑）和工业建筑项目，以及这些建筑项目所在建设用的红线范围

2. 城市道路：本文件所指城市道路包括合肥市各级城市道路。

3. 城市绿地与广场：本文件所指城市绿地与广场包括公园绿地、防护绿地及广场用地。

4.2编制依据：

1.《室外排水设计规范》GB50014

2.《建筑给水排水设计规范》GB 50015

3.《城市排水工程规划规范》GB 50318

4.《建筑与小区雨水控制及利用技术规范》GB50400

5.《城市工程管线综合规划规范》GB 50289

6.《城市水资源规划规范》GB/T 51051

7.《城镇雨水调蓄工程技术规范》GB 51174

8.《城市绿地设计规范》GB50420

9.《公园设计规范》GB51192

10.《雨水集蓄利用工程技术规范》GB/T 50596

11.《城市绿地分类标准》CJJ/T 85

12.《透水砖路面技术规程》CJJ/T188

13.《城市道路与开放空间低影响开发雨水设施》15MR105

14.《合肥市海绵城市专项规划（2016-2030年）》

15.《安徽省海绵城市规划技术导则—低影响开发雨水系统构建（试行）》DB34/T 5031

16.《合肥市城市道路设计导则》

17.《合肥市绿化施工导则》

18. 《合肥市行道树施工导则》

19. 《合肥市绿化养护导则》